ԽՈՒՄԲ 78

ԿԱՊԱՐ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ ԴՐԱՆԻՑ

Ծանոթագրություն՝

1. Տվյալ խմբում օգտագործված տերմինները նշանակում են՝

ա) ձողեր՝ պարանաձեւ չփաթաթված եւ ամբողջ երկարությամբ հաստատուն հոծ լայնակի հատույթ ունեցող գլանված, մամլված, ձգովի կամ կռած արտադրատեսակներ ` շրջանների, ձվածիրների, ուղղանկյունիների (ներառյալ քառակուսին), հավասարակողմ եռանկյունիների կամ կանոնավոր ուռուցիկ բազմանկյունիների ձեւով (ներառյալ «տափակեցրած շրջանները» եւ «ձեւափոխված ուղղանկյունիները», որոնց երկու հակադիր կողմերը ուռուցիկ աղեղներ են, իսկ մյուս երկուսը` ուղղագիծ են, հավասար երկարությամբ եւ զուգահեռ): Ուղղանկյուն (ներառյալ քառակուսի), եռանկյուն կամ բազմանկյուն լայնակի հատույթ ունեցող արտադրատեսակները կարող են ունենալ արտադրատեսակի ամբողջ երկարությամբ կլորացված անկյուններ: Այնպիսի արտադրատեսակների հաստությունը, որոնք ունեն ուղղանկյուն (ներառյալ «ձեւափոխված ուղղանկյուն») լայնակի հատույթ, գերազանցում է դրանց լայնության 0.1-ը: Տվյալ տերմինը վերաբերվում է նաեւ միեւնույն ձեւի եւ չափերի ձուլակաղապարված կամ եռակալված արտադրատեսակներին, որոնք պատրաստվելուց հետո ենթարկվել են մշակման (բացի պարզ եզրահատումից կամ հրաթեփի հեռացումից), պայմանով, որ այդ ընթացքում դրանք ձեռք չեն բերել այլ ապրանքային դիրքերի արտադրատեսակներին բնորոշ հատկություններ:

բ) պրոֆիլներ՝ պարանաձեւ փաթաթված կամ չփաթաթված եւ ամբողջ երկարությամբ հաստատուն հոծ լայնակի հատույթ ունեցող՝ ձողերի, մետաղալարերի, սալերի, թերթերի, շերտերի կամ ժապավենների, նրբաթիթեղների, խողովակների կամ փողակների սահմանմանը չհամապատասխանող՝ գլանված, մամլված, ձգովի, կռած կամ կաղապարված արտադրատեսակներ։ Տվյալ տերմինը վերաբերվում է նաեւ միեւնույն ձեւի ձուլակաղապարված կամ եռակալված արտադրատեսակներին, որոնք պատրաստվելուց հետո ենթարկվել են մշակման (բացի պարզ եզրահատումից կամ հրաթեփի հեռացումից), պայմանով, որ այդ ընթացքում դրանք ձեռք չեն բերել այլ ապրանքային դիրքերի արտադրատեսակներին բնորոշ հատկություններ:

գ) մետաղալար՝ պարանաձեւ փաթաթված եւ ամբողջ երկարությամբ հաստատուն հոծ լայնակի հատույթ ունեցող գլանված, մամլված, ձգովի արտադրատեսակներ` շրջանների, ձվածիրների, ուղղանկյունիների (ներառյալ քառակուսին), հավասարակողմ եռանկյունիների կամ կանոնավոր ուռուցիկ բազմանկյունիների ձեւով (ներառյալ «տափակեցրած շրջանները» եւ «ձեւափոխված ուղղանկյունիները», որոնց երկու հակադիր կողմերը ուռուցիկ աղեղներ են, իսկ մյուս երկուսը` ուղղագիծ են, հավասար երկարությամբ եւ զուգահեռ): Ուղղանկյուն (ներառյալ քառակուսի), եռանկյուն կամ բազմանկյուն լայնակի հատույթ ունեցող արտադրատեսակները կարող են ունենալ արտադրատեսակի ամբողջ երկարությամբ կլորացված անկյուններ: Այնպիսի արտադրատեսակների հաստությունը, որոնք ունեն ուղղանկյուն (ներառյալ «ձեւափոխված ուղղանկյուն») լայնակի հատույթ, գերազանցում է դրանց լայնության 0.1-ը:

դ) սալեր, թերթեր, շերտեր կամ ժապավեններ եւ նրբաթիթեղ՝ գլանաձեւ փաթաթված կամ չփաթաթված եւ հոծ ուղղանկյունի (բացի քառակուսուց) լայնակի հատույթ ունեցող հարթ արտադրատեսակներ (բացի 7801 ապրանքային դիրքի չմշակված արտադրատեսակներից)՝ կլորացված կամ չկլորացված անկյուններով (ներառյալ ձեւափոխված ուղղանկյունիները, որոնց երկու հակադիր կողմերը ուռուցիկ աղեղներ են, իսկ մյուս երկուսը` ուղղագիծ են, հավասար երկարությամբ եւ զուգահեռ), հաստատուն հաստությամբ, ունեն՝

– ուղղանկյունու (ներառյալ քառակուսին) ձեւ, որի հաստությունը չի գերազանցում լայնության 0,1-ը,

– ուղղանկյունուց կամ քառակուսուց տարբերվող ձեւ, ցանկացած չափի, պայմանով, որ այդ ընթացքում դրանք ձեռք չեն բերել այլ ապրանքային դիրքերի արտադրատեսակներին բնորոշ հատկություններ։

7804 ապրանքային դիրքում, ի թիվս այլոց, ընդգրկվում են` սալեր, թերթեր, շերտեր կամ ժապավեններ ու նրբաթիթեղ, որոնք ունեն ռելիեֆային մակերեւույթ (օրինակ` ակոսներ, ելուստներ, վանդակներ, շեղանկյունիներ), ինչպես նաեւ ծակոտած, ծալքավոր, ողորկված կամ պատվածքով արտադրատեսակներ, պայմանով, որ այդ ընթացքում դրանք ձեռք չեն բերել այլ ապրանքային դիրքերի արտադրատեսակներին բնորոշ հատկություններ:

ե) խողովակներ եւ փողակներ՝ պարանաձեւ փաթաթված կամ չփաթաթված, արտադրատեսակի միայն մեկ փակ խոռոչի ամբողջ երկարությամբ հաստատուն լայնակի հատույթ ունեցող սնամեջ արտադրատեսակներ, որոնք ունեն շրջանների, ձվածիրների, ուղղանկյունիների (ներառյալ քառակուսին) հավասարակողմ եռանկյունիների կամ կանոնավոր ուռուցիկ բազմանկյունիների ձեւ եւ պատի հաստատուն հաստություն: Ուղղանկյունու (ներառյալ քառակուսին), հավասարակողմ եռանկյունու կամ կանոնավոր ուռուցիկ բազմանկյան ձեւ ունեցող լայնակի հատույթով արտադրատեսակները, որոնք ունեն արտադրատեսակի ամբողջ երկարությամբ կլորացված անկյուններ, նույնպես պետք է համարվեն խողովակներ եւ փողակներ, պայմանով, որ դրանց ներքին եւ արտաքին լայնակի հատույթները համակենտրոն են եւ ունեն նույն ձեւը եւ ուղղությունը։ Վերը նշված լայնակի հատույթներ ունեցող խողովակները եւ փողակները կարող են լինել ողորկված, ունենալ պատվածք, լինել կորացված, պարուրակված, գայլիկոնված, նեղացված, լայնացված, կոնաձեւ պատրաստված կամ ծայրերում ունենալ կցաշուրթեր, խցօղակներ կամ օղակներ։

Ծանոթագրություն ենթադիրքերի վերաբերյալ՝

1. Տվյալ խմբում «զտված կապար» տերմինը նշանակում է մետաղ, որը պարունակում է 99.9 զանգվ.%-ից ոչ պակաս կապար, ընդ որում, այլ տարրերից յուրաքանչյուրի պարունակությունը ըստ զանգվածի չի գերազանցում ստորեւ բերված աղյուսակում նշված սահմանները՝

Այլ տարրեր

| Տարրեր |  | Սահմանային պարունակություն, զանգվ.% |
| --- | --- | --- |
| Ag | արծաթ | 0.020 |
| As | արսեն | 0.005 |
| Bi | բիսմութ | 0.050 |
| Ca | կալցիում | 0.002 |
| Cd | կադմիում | 0.002 |
| Cu | պղինձ | 0.080 |
| Fe | երկաթ | 0.002 |
| S | ծծումբ | 0.002 |
| Sb | ծարիր | 0.005 |
| Sn | անագ | 0.005 |
| Zn | ցինկ | 0.002 |
| Այլ տարրեր (օրինակ՝ Te)՝ դրանցից յուրաքանչյուրի համար՝ |  | 0.001 |

|  | ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր | Դիրքի անվանումը | Լրացուցիչ չափման միավորներ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7801 | Կապար՝ չմշակված՝ |  |
|  | 7801 10 000 0 | – կապար՝ զտված | – |
|  |  | – այլ՝ |  |
|  | 7801 91 000 0 | – – ծարիրի պարունակությամբ՝ որպես մի այնպիսի տարրի, որը իր զանգվածով գերակշռում է այլ տարրերի մեջ | – |
|  | 7801 99 | – – այլ՝ |  |
|  | 7801 99 100 0 | – – – զտելու համար՝ 0.02 զանգվ.% կամ ավելի արծաթի պարունակությամբ (չզտված կապար կամ անզուտ կապար) | – |
|  | 7801 99 900 0 | – – – այլ | – |
|  | 7802 00 000 0 | Կապարի թափոններ եւ ջարդոն | – |
|  | [7803] |  |  |
|  | 7804 | Կապարից սալեր, թերթեր, շերտեր կամ ժապավեններ եւ նրբաթիթեղ. կապարի փոշի ու թեփուկներ՝ |  |
|  |  | – կապարից սալեր, թերթեր, շերտեր կամ ժապավեններ ու նրբաթիթեղ՝ |  |
|  | 7804 11 000 0 | – – թերթեր, շերտեր կամ ժապավեններ ու նրբաթիթեղ՝ 0.2 մմ-ից ոչ ավելի հաստությամբ (չհաշված հիմքը) | – |
|  | 7804 19 000 0 | – – այլ | – |
|  | 7804 20 000 0 | – փոշիներ եւ թեփուկներ | – |
|  | [7805] |  |  |
|  | 7806 00 | Կապարից այլ արտադրատեսակներ՝ |  |
|  | 7806 00 100 0 | – բեռնարկղեր` հակաճառագայթային կապարե պատվածքով, նախատեսված ռադիոակտիվ նյութերի փոխադրման կամ պահպանման համար | – |
|  | 7806 00 800 | – այլ՝ |  |
|  | 7806 00 800 1 | – – ձողեր, պրոֆիլներ եւ մետաղալար. խողովակներ, փողակներ եւ խողովակների ու փողակների համար կցամասեր (օրինակ` կցորդիչներ, ծունկեր, կցաշուրթեր) | – |
|  | 7806 00 800 9 | – – այլ | – |